Требования к принимаемым макетам:

1. Макеты принимаются в форматах программ Corel DRAW – в версиях до 17 включительно и Adobe Illustrator – в версиях до CS6 включительно.

2. Макеты должны быть сформированы для платформы PC.

3. Макеты должны быть выполнены в масштабе 1:1, при этом их размеры должны соответствовать размерам в чертежах-схемах раскроя жести. Чертежи-схемы раскроя жести, при необходимости, высылаются в дополнение к файлам макетов.

4. Минимальная толщина пропечатываемой линии 0,1мм для позитива и 0,2мм для негатива, при условии печати в 1 краску. Если количество красок в линии или смежных с ней областях больше одной, возможность печати и возможные решения рассматриваются индивидуально.

5. Макеты принимаются с цветовыми профилями ISO Coated V2 или ISO Coated V2 300%, или без цветовых профилей.

6. Все элементы дизайна, в частности: шрифты, растровые и векторные изображения, штрих-коды, должны быть интегрированы в файл дизайна и не иметь внешних связей.

7. Все шрифты должны быть преобразованы в векторы.

8. Допускаются цветовые модели СMYK и PANTONE Formula Guide Coated, или их комбинации.

9. Растровые изображения должны иметь разрешение в интервале от 300 до 400 dpi, для однобитных растровых изображений допускается разрешение до 1200 dpi.

10. При печати по прозрачным грунтам с использованием выборочной белой основы, дополнительно к файлу макета высылается изображение белой основы (белил).